# Ficha provisional de instrumentación y sensores

Proyecto AGRO  |  Plataforma bola y placa con control PID

Registro de componentes propuestos, señales y pruebas para la versión compacta con base de aluminio. Los datos del fabricante se separan de las metas y de las pruebas todavía pendientes.

| Responsable | Josmil Gómez — Instrumentación y Sensores | Fecha / revisión | 15-10-2026 ¦ Revisión de componentes |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrantes que deben validar | Equipo AGRO: mecánica, control y electrónica | Estado | Propuesta técnica; ensayos pendientes |

# 1. Uso y funcionamiento previsto

| Aspecto | Completar con el equipo |
| --- | --- |
| Mecanismo previsto | Plataforma bola y placa de dos ejes. Dos MG996R inclinan la placa mediante brazos, varillas y rótulas; apoyo central con mini cabeza de bola ARTCISE CB16 y guía pasiva contra giro. |
| Qué se estabiliza | Esfera de acero pulido, diámetro aproximado 25 mm. Confirmar masa y contacto efectivo con el panel. |
| Usos previstos | Modo PID: mantener la esfera en una posición objetivo. Modo de clasificación: separar objetos según su peso, por diseñar y validar. |
| Cómo se categoriza | Rango planteado de 1–5 oz (≈28–142 g), tolerancia deseada 0,2 oz (≈5,7 g). Hace falta sensor de peso dedicado y mecanismo de salida por definir. |
| Cuándo ocurre | Modos separados. En el ensayo inicial se valida la estabilización de la esfera antes de integrar la clasificación. |
| Área de trabajo | Panel DWIN HR4 8545 10,4: vidrio 174,0 × 225,3 × 1,4 mm; área activa 158,2 × 211,0 mm. Prever apoyo perimetral y holgura para FPC. |

# 2. Variables y mediciones necesarias

El panel informa la posición X e Y del contacto. Los ángulos de la placa son variables mecánicas distintas y el peso requiere un sensor adicional.

| Señal / variable | Rango esperado | Precisión deseada | Definido |
| --- | --- | --- | --- |
| Posición X de la esfera | 0–158,2 mm del área activa | Meta de control por definir; linealidad del panel ±1,5 % en X | Panel definido; desempeño no validado |
| Posición Y de la esfera | 0–211,0 mm del área activa | Meta de control por definir; linealidad del panel ±1,5 % en Y | Panel definido; desempeño no validado |
| Contacto / pérdida de señal | Presencia o ausencia de toque | Lectura continua sin falsos contactos | Prueba pendiente con esfera |
| Peso para clasificación | 1–5 oz (≈28–142 g), propuesto | Tolerancia deseada 0,2 oz (≈5,7 g) | Sensor por seleccionar |
| Inclinación de la placa | Dato previo: 45°; confirmar límite mecánico seguro | Medición angular opcional; no incluida en la lista | No medida por el panel |

# 3. Sensores y alternativas de medición

Opción principal definida para posición; las otras dos cubren una alternativa y la función de clasificación.

## Opción 1  Panel resistivo seleccionado

| Campo | Notas |
| --- | --- |
| Tipo y modelo | DWIN HR4 8545 10,4; panel resistivo de 4 hilos, sin LCD ni controlador integrado confirmado. |
| Qué mide / rango / resolución | Coordenadas X/Y de un único contacto. Área activa 158,2 × 211,0 mm; linealidad declarada ±1,5 % por eje (no es precisión total del sistema). |
| Conexión con ESP32 / voltaje | Panel nominal 3 V. Conexión FPC de 4 hilos a controlador resistivo externo; candidato TI TSC2007 a 3,3 V por I²C hacia ESP32. Verificar pinout, adaptador FPC y compatibilidad. |
| Ventajas para AGRO | Mide posición por contacto; evita una cámara elevada e iluminación controlada. Encaja con el formato de placa compacta. |
| Limitaciones o riesgos | La esfera puede no ejercer contacto continuo; la presión repetida puede dañar el panel. Verificar montaje, trayectoria, señal y resistencia del FPC. |
| Precio / disponibilidad / fuente | Enlace de fabricante al final. Precio, plazo y envío a RD: cotización pendiente. |

## Opción 2  Medición de peso para clasificar

| Campo | Notas |
| --- | --- |
| Tipo y modelo | Celda de carga con acondicionador o convertidor; modelo aún por definir. |
| Qué mide / rango / resolución | Masa de objetos en el rango propuesto de 1–5 oz; meta de tolerancia 0,2 oz. |
| Conexión con ESP32 / voltaje | Interfaz, alimentación y montaje al ESP32 pendientes de selección y cálculo. |
| Ventajas para AGRO | Aporta una medición de peso independiente para establecer categorías. |
| Limitaciones o riesgos | La presión del panel táctil no proporciona por sí sola peso calibrado. Integrar pesaje sin perturbar el lazo PID. |
| Precio / disponibilidad / fuente | Pendiente de comparar capacidad, resolución, precio y disponibilidad. |

# 4. Decisiones pendientes y siguiente acción

| Decisión pendiente | Quién la confirma | Fecha / resultado |
| --- | --- | --- |
| Presión suficiente y durabilidad del panel con esfera de ~25 mm | Instrumentación y Sensores | Ensayo con muestra; pendiente |
| Ángulo seguro, fricción y giro libre de cabeza CB16 | Mecánica y control | Probar libre, sin bloqueo; dato 45° no validado |
| Controlador I²C, FPC y fuente separada para servos | Electrónica | Selección y esquema pendientes |
| Sensor de peso, categorías y salida física | Equipo AGRO | Definición posterior al modo PID |

Siguiente acción concreta: ensayar el panel HR4 8545 10,4 con esfera de acero de unos 25 mm y probar en paralelo la CB16 sin bloquear, con dos varillas y una guía antigiro. Registrar lectura X/Y, fricción y recorrido útil.

# 5. Componentes previstos para la versión compacta

Control: ESP32 DevKitC con ESP32-WROOM-32E; programa PID en dos ejes, adquisición y registro de variables.

Actuación: dos servomotores MG996R con sus brazos, dos varillas rígidas y cuatro rótulas. Calcular par, recorrido, holgura y fuente para servos antes de fijar dimensiones.

Plataforma: panel DWIN HR4 8545 10,4 sobre soporte de acrílico; esfera de acero pulido de unos 25 mm. Mantener visible el área activa y proteger el FPC.

Estructura: base de aluminio y dos soportes para MG996R. Sustituir el cardán propuesto por una mini cabeza de bola ARTCISE CB16 (alto 44 mm; base Ø 23 mm): rosca inferior hembra 1/4″-20 a base rígida y espárrago superior 1/4″-20 a refuerzo bajo la placa. No usar la zapata fría como anclaje estructural.

Movimiento: dejar el mando de bloqueo suelto durante el PID y añadir una guía pasiva antigiro que permita inclinaciones X/Y. Probar fricción, juego, ángulo útil y estabilidad con la carga real. La capacidad comercial de 2 kg es para su uso como soporte de cámara; no verifica el comportamiento dinámico sin bloqueo.

Programación: USB de 5 V y cable de datos para el ESP32. Dimensionar aparte la alimentación de los servos y unir referencias de tierra según el esquema final.

Estado de la propuesta: componentes basados en «Algunos componentes PID», con la cabeza CB16 indicada posteriormente por el equipo. La imagen es conceptual. Ficha CB16: https://www.bhphotovideo.com/c/product/1820954-REG/artcise_cb16_mini_ball_head.html

Fuentes: documento del equipo «Algunos componentes PID»; DWIN HR4 8545 10,4: https://www.dwin-global.com/es/10-4-inch-4-wire-resistive-touch-screen-hr4-8545-10-4-product/ ; TI TSC2007: https://www.ti.com/product/TSC2007